PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0796T 
GOŹLICE – PRZYBYSŁAWICE 
W MIEJSCOWOŚCI PRZYBYSŁAWICE

OD KM 6+335 DO KM 7+627

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

– Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 72/1 – Przybysławice,

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    10 listopad  2020

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni na wymianie zniszczonej krawędzi jezdni

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi  powiatowej nr 0796T Goźlice – Przybysławice 
w miejscowości Przybysławice od km 6+335 do km 7+627 na działkce o numerze ewidencyjnym 72/1 – obręb Przybysławice.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0796T Goźlice – Przybysławice w miejscowości Przybysławice posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,10m do 4,5m. Zmniejszona szerokość jezdni wynika z załamanych i zniszczonych krawędzi nawierzchni.

Pobocza o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokości około 0,75m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej i granitowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny napowietrzny,

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie remontu drogi  powiatowej nr 0796T Goźlice – Przybysławice w miejscowości Przybysławice od km 6+335 do km 7+627 polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- obustronnym wykonaniu wymiany zniszczonej konstrukcji krawędzi jezdni na nową,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy remoncie przyjęte wymagania techniczno i użytkowe dla klasy drogi „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu –  KR-2

- Szerokość pasa ruchu – 2,25 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łukach - jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Remontowana droga posiada w planie sytuacyjnym osiem odcinków prostych połączonych łukami o promieniach:

- R1=150 mb,

- R2=300 mb,

- R3=50 mb,

- R4=250 mb,

- R5=250 mb,

- R6=250 mb,

- R7=500 mb,

Powierzchnia jezdni 6 089,00 m2.

Powierzchnia poboczy 1 938,00 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 320,00 m2.

Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 52,00 m2.

Powierzchnia zjazdów z kostki granitowej 2,40 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 100kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni na wymianie zniszczonej krawędzi jezdni

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 25 cm – warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63,

- 20 cm – warstwa odsączająca z piasku,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,