PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0802T 
KOBIERNIKI – MILCZANY 
W MIEJSCOWOŚCIACH KOBIERNIKI i MILCZANY

OD KM 0+013 DO KM 1+133 i

OD KM 1+790 DO KM 2+090

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kobierniki, Milczany – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 417 – Kobierniki,

- 321 - Milczany

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    10 listopad  2020

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni na wymianie zniszczonej krawędzi jezdni

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi  powiatowej nr 0802T Kobierniki – Milczany w miejscowościach Kobierniki od km 0+013 do km 1+133 i Milczany od km 1+790 do km 2+029 na działkach o numerach ewidencyjnych 417 – Kobierniki, 321 - Milczany.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0802T Kobierniki – Milczany w miejscowościach Kobierniki i Milczany posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5m do 4,5m. Zmniejszona szerokość jezdni wynika z załamanych i zniszczonych krawędzi nawierzchni.

Pobocza o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokości od 0,25m - 0,75m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej, betonowych płyt otworowych oraz z kostki brukowej betonowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny napowietrzny - światłowód,

- wodociąg,

- gazociąg.

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie remontu drogi  powiatowej nr 0802T Kobierniki – Milczany w miejscowościach Kobierniki od km 0+013 do km 1+133 i Milczany od km 1+790 do km 2+029 polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- obustronnym wykonaniu wymiany zniszczonej konstrukcji krawędzi jezdni na nową,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy remoncie przyjęte wymagania techniczno i użytkowe dla klasy drogi „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu –  KR-2

- Szerokość pasa ruchu – 2,00 - 2,25 m

- Szerokość pobocza – 0,25 - 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łukach - jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Remontowana droga na planowanych odcinkach posiada w planie sytuacyjnym czternaście  odcinków prostych połączonych łukami o promieniach:

- R1= 250mb,

- R2= 200mb,

- R3= 200mb,

- R4= 150mb,

- R5= 200mb,

- R6= 70mb,

- R7= 45mb,

- R8= 200mb,

- R9= 200mb,

- R10= 65mb,

- R11= 65mb,

- R12= 150mb,

Powierzchnia jezdni 6 749,00 m2.

Powierzchnia poboczy 1 775,00 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 445,00 m2.

Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 315,00 m2.

Powierzchnia zjazdów z płyt otworowych 41,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 100kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni na wymianie zniszczonej krawędzi jezdni

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 25 cm – warstwa podbudowy z tłucznia 31,5/63,

- 20 cm – warstwa odsączająca z piasku,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,