PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0808T 
KROWIA GÓRA – PRZEWŁOKA 
W MIEJSCOWOŚCI KROWIA GÓRA

OD KM 0+940 DO KM 2+350

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

– Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 425 – Krowia Góra,

- 111/1 - Jasienica

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    10 listopad  2020

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.3. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi  powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka 
w miejscowościach Krowia Góra i Jasienica od km 0+940 do km 2+350 na działkach o numerach ewidencyjnych 425 – obręb Krowia Góra,  111/1 - obręb Jasienica.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowościach Krowia Góra , Jasienica posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,10m do 5,15m oraz pobocza 
o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokości około 0,75m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- gazociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie remontu drogi  powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowościach Krowia Góra i Jasienica od km 0+940 do km 2+350 polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy remoncie przyjęte wymagania techniczno i użytkowe dla klasy drogi „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu –  KR-2

- Szerokość pasa ruchu – 2,50 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łukach - jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Remontowana droga posiada w planie sytuacyjnym trzynaście odcinków prostych połączonych łukami o promieniach:

- R1=250 mb,

- R2=150 mb,

- R3=150 mb,

- R4=300 mb,

- R5=200 mb,

- R6=200 mb,

- R7=250 mb,

- R8=250 mb,

- R9=250 mb,

- R10=250 mb,

- R11=95 mb,

- R12=120 mb,

Powierzchnia jezdni 7277,00 m2.

Powierzchnia poboczy 2115,00 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 850,00 m2.

Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej 163,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 100kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.3. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,