KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 0736T Janowice - Kleczanów w miejscowości Pęczyny 
od km 5+975 do km 6+871

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D-01.03.02-26 | Zdjecie tarcz znaków drogowych | szt. | 24,00 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-25 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 15,00 |  |  |
| 3 | BCD D-06.01.10-01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 344,00 |  |  |
| 4 | BCD D-06.01.10-02 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 1 344,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.03.02-03 | Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm | m2 | 41,60 |  |  |
| 6 | BCD D-01.03.02-17 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 440,00 |  |  |
| 7 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 2,80 |  |  |
| 8 | BCD D-08.01.01-02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) | m | 440,00 |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 63,00 |  |  |
| 10 | D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 466,00 |  |  |
| 11 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 958,40 |  |  |
| 12 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 958,40 |  |  |
| 13 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 4 958,40 |  |  |
| 14 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 4 886,72 |  |  |
| 15 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 351,00 |  |  |
| 16 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 225,00 |  |  |
| 17 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 1 120,00 |  |  |
| 18 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 1 120,00 |  |  |
| 19 | BCD D-07.02.01-01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 24,00 |  |  |
| 20 | BCD D-06.04.01-02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 162,00 |  |  |
| 21 | BCD D-06.04.01-02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm | m | 262,00 |  |  |
| 22 | BCD D-06.04.01-02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm | m | 100,00 |  |  |
| 23 | BCD D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-4 | szt. | 6,00 |  |  |
| 24 | BCD D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-22 | szt. | 1,00 |  |  |
| 25 | BCD D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-23 | szt. | 1,00 |  |  |
| 26 | BCD D-07.02.11.11 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B oraz znaków nakazu typ C (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji. B-20 | szt. | 2,00 |  |  |
| 27 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji. D-1 | szt. | 2,00 |  |  |
| 28 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D , folia odblaskowa II generacji. D-42 | szt. | 1,00 |  |  |
| 29 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji. D-43 | szt. | 1,00 |  |  |
| 30 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 31 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-3 | szt. | 2,00 |  |  |
| 32 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-6 | szt. | 4,00 |  |  |
| 33 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-9 | szt. | 2,00 |  |  |
| 34 | BCD D-07.02.15-06 | Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, dwustronnych, folia odblaskowa I generacji. E-3 Kleczanów, Dobrocice | szt. | 2,00 |  |  |
| 35 | BCD D-07.02.15-06 | Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, dwustronnych, folia odblaskowa I generacji. E-18a, E-17a Pęczyny | szt. | 2,00 |  |  |
| 36 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tablic prowadzących pojedynczych, typ U, folia odblaskowa II generacji. U-3a, U-3b | szt. | 2,00 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH