KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowie Góra - Przewłoka w miejscowości Krowie Góra od km 0+940 do km 2+350

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01.011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 1,50 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-26 | Zdjecie tarcz znaków drogowych | szt. | 14,00 |  |  |
| 3 | BCD D-01.03.02-25 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 12,00 |  |  |
| 4 | BCD D-01.03.25-21 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha | ha | 0,01 |  |  |
| 5 | D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 2 820,00 |  |  |
| 6 | D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm | m2 | 85,00 |  |  |
| 7 | D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm | m2 | 48,00 |  |  |
| 8 | BCD D-08.02.02-31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 163,00 |  |  |
| 9 | BCD D-08.01.01-02 | Regulacja pionowa istniejących krawężników betonowych na ławie z betonu C8/10 (B-10) | m | 55,00 |  |  |
| 10 | BCD D-08.03.01-02 | Regulacja pionowa istniejących obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 92,00 |  |  |
| 11 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 8,00 |  |  |
| 12 | BCD D-01.03.02-27 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu | m3 | 1,50 |  |  |
| 13 | BCD D-01.03.02-23 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 9,00 |  |  |
| 14 | Kalkulacja własna | Regulacjia pionowa przepustów z rur stalowych o średnicy 40 cm. Odkopanie i oczyszczenie rury w środku i na zewnątrz. Wykonanie pogłębienia wykopu w celu obniżenia przepustu około 30 cm oraz ułożenia ławy fundamentowej o grubości 30 cm. Ułożenia rury na wykonanej ławie, zasypanie wykopu i zagęszczeniem gruntu warstwami | m | 7,00 |  |  |
| 15 | Kalkulacja własna | Regulacjia pionowa przepustów z rur stalowych o średnicy 60 cm. Odkopanie i oczyszczenie rury w środku i na zewnątrz. Wykonanie pogłębienia wykopu w celu obniżenia przepustu około 30 cm oraz ułożenia ławy fundamentowej o grubości 30 cm. Ułożenia rury na wykonanej ławie, zasypanie wykopu i zagęszczeniem gruntu warstwami | m | 10,00 |  |  |
| 16 | BCD D-03.01.01-41 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 3,84 |  |  |
| 17 | KNR 2-18 0510-0200 | Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych z rur PP SN8 łączonych na wcisk o średnicy 600 mm na ławie o grubości 25 cm z chudego betonu | m | 9,00 |  |  |
| 18 | BCD D-04.01.01-01 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 19 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 25,00 |  |  |
| 20 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 181,00 |  |  |
| 21 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 52,00 |  |  |
| 22 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 181,00 |  |  |
| 23 | BCD D-04.02.01.03 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm | m2 | 181,00 |  |  |
| 24 | D-04.04.02.024 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tłucznia 31,5/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 181,00 |  |  |
| 25 | D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 739,00 |  |  |
| 26 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 7 389,80 |  |  |
| 27 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 7 389,80 |  |  |
| 28 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 7 389,80 |  |  |
| 29 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 7 277,00 |  |  |
| 30 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 2 965,00 |  |  |
| 31 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 850,00 |  |  |
| 32 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 2 115,00 |  |  |
| 33 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 2 965,00 |  |  |
| 34 | BCD D-10.01.05-03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 9,00 |  |  |
| 35 | BCD D-07.02.01-01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 12,00 |  |  |
| 36 | BCD D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-3 | szt. | 2,00 |  |  |
| 37 | BCD D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-4 | szt. | 2,00 |  |  |
| 38 | BCD D-07.02.11.11 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B oraz znaków nakazu typ C (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji. B-20 | szt. | 2,00 |  |  |
| 39 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji. D-1 | szt. | 2,00 |  |  |
| 40 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D , folia odblaskowa II generacji. D-42 | szt. | 1,00 |  |  |
| 41 | BCD D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji. D-43 | szt. | 1,00 |  |  |
| 42 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 43 | BCD D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-3 | szt. | 2,00 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH