PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0777T

ŚWIĄTNIKI – BYSZÓW W M. CHOBRZANY

OD KM 3+490 DO KM 4+480

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Chobrzany – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 89, 17, 125 – Chobrzany

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    30 maj  2019

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  powiatowej nr 0777T Świątniki – Byszów 
  w m. Chobrzany od km 3+490 do km 4+480 na działkach o numerach ewidencyjnych 89, 17, 125.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0777T Świątniki – Byszów w m. Chobrzany posada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,80m do 5,00m oraz pobocza o nawierzchni gruntowej o szerokości zmiennej około 0,50m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

- kabel ( światłowód) internetowy

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi  powiatowej nr 0777T Świątniki – Byszów w m. Chobrzany od km 3+490 do km 4+480 :

- wzmocnienie jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego wiążącej oraz ścieralnej,

- wyrównanie nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- poszerzenie nawierzchni lub wymiana pełnej konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie poboczy kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwójnie powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwójnie powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.

- wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy przebudowie przyjęte wymagania techniczno - użytkowe dla klasy „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu – KR-1 – KR-2

- szerokość pasa ruchu – (2,75 m – 0,25 m) – uspokojenie ruchu docelowo 2,50 m

- szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łuku:

od km 3+496,26 do km 3+527,66 –  4 % jednostronny

od km 3+551,98 do km 3+567,68 – daszkowy

od km 3+636,43 do km 3+708,79 – daszkowy

od km 3+773,55 do km 3+824,93 – daszkowy

od km 3+893,14 do km 3+361,50 – daszkowy

od km 4+053,29 do km 4+106,13 – 2 %  jednostronny

od km 4+133,59 do km 4+200,25 – 2 %   jednostronny

od km 4+270,57 do km 4+311,97 – daszkowy

od km 4+338,03 do km 4+394,69 –  2 %  jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga posiada w planie sytuacyjnym dziesięć odcinków prostych połączonych dziewięcioma łukami o promieniach:

-  R1= 60 m

-  R2= 1000 m

-  R3= 1000 m

-  R4= 350 m

-  R5= 500 m

-  R6= 120 m

-  R7= 120 m

-  R8= 250 m

-  R9= 140 m

Na łuku R1 zastosowano poszerzenie każdego pasa ruchu o 0,50 m

a na łukach R6, R7 i R9 poszerzenie każdego pasa ruchu o 0,20 m.

Zmiana szerokości pasów następuje na prostych przejściowych o długości 15 mb.

Powierzchnia jezdni  5 354,85 m2.

Powierzchnia poboczy 1 485,00 m2.

Powierzchnia zjazdów  625,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna,

- 4 cm – warstwa wiążąca,

- 100kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

- 4 cm – warstwa ścieralna,

- 4 cm – warstwa wiążąca,

- 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 20cm – warstwa odcinająca z piasku,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,