PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0797T

PĘCHÓW – USARZÓW w MIEJSCOWOŚCI PĘCHÓW

OD KM 0+012 DO KM 0+394

OD KM 0+482 DO KM 0+893

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pęchów – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 86/2, 122/4, 156/2 – Pęchów

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    30 maj  2019

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  powiatowej nr 0797T Pęchów – Usarzów 
w miejscowości Pęchów od km 0+012 do km 0+394 i od km 0+482 do km 0+893 na działkach 
o numerach ewidencyjnych 86/2, 122/4, 156/2.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0797T Pęchów – Usarzów w miejscowości Pęchów posada jezdnię 
o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,70m do 4,00m oraz pobocza o nawierzchni gruntowej 
o szerokości zmiennej około 0,50m. W pasie drogowym znajują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje bardzo liczne spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne i podłużne powstałe w wyniku osiadania podbudowy. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi  powiatowej 
nr 0797T Pęchów – Usarzów w miejscowości Pęchów od km 0+012 do km 0+394 i od km 0+482 do km 0+893 polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- poszerzeniu jezdni poprzez wykonanie nowej pełnej konstrukcji,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy przebudowie przyjęte wymagania techniczno - użytkowe dla klasy „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu – KR-1 – KR-2

- szerokość pasa ruchu – (2,75 m – 0,25 m) – uspokojenie ruchu docelowo 2,50 m

- szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łuku:

od km 0+349,19 do km 0+390,61 –  3 % jednostronny

od km 0+507,43 do km 0+537,11 – daszkowy

od km 0+601,22 do km 0+636,40 – 2 %  jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi w miejscowości Pęchów od km 0+012 do km 0+394 i od km 0+482 do km 0+893 zaprojektowana została z pominięciem odcinka od km 0+394 do km 0+482 ponieważ rzeczywisty przebieg nawierzchni bitumicznej na w/w odcinku nie pokrywa się z przebiegiem działki powiatowej. Do czasu uregulowania stanu prawnego gruntu na którym leży część nawierzchni bitumicznej nie mogą być prowadzone prace.

Przebudowywana droga składa się z dwóch odcinków:

- odcinek I

Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z droga krajową nr  Radom – Rzeszów

Posiada w planie sytuacyjnym trzy odcinków proste połączone skrzyżowaniem z droga gminną oraz jednym łukiem  o promieniu R1= 100 m.

- odcinek II

Posiada w planie sytuacyjnym trzy odcinki proste połączone dwoma łukami:

-  R2= 1000 m

-  R3= 120 m

i kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną

Na łuku R1 zastosowano poszerzenie każdego pasa ruchu o 0,30 m,

a na łuku R3 poszerzenie 0,20 m.

Zmiana szerokości pasów następuje na prostych przejściowych o długości 15 mb.

Powierzchnia jezdni 4 605,72 m2.

Powierzchnia poboczy 1 189,50 m2.

Powierzchnia zjazdów 165,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna,

- 6 cm – warstwa wiążąca,

- 75kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

- 4 cm – warstwa ścieralna,

- 6 cm – warstwa wiążąca,

- 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 20cm – warstwa odcinająca z piasku,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i enulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i enulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,