PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0747T 
CZYŻÓW PLEBAŃSKI - DZIURÓW 
W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBIE, DZIURÓW

OD KM 0+804 DO KM 1+570

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dąbie  – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 123/1, 144, 133/1 – Dąbie,

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    10 listopad  2020

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.3. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dąbie od km 0+804 do km 1+570 w miejscowości Dąbie na działkach o numerach ewidencyjnych 123/1, 144, 133/1 – obręb Dąbie.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0747T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dąbie posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,00m do 4,20m oraz pobocza 
o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokości około 0,75m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- gazociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie remontu drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dąbie od km 0+804 do km 1+570 w miejscowości Dąbie polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy remoncie przyjęte wymagania techniczno i użytkowe dla klasy drogi „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu –  KR-2

- Szerokość pasa ruchu – 2,00 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łukach - jednostronny

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Remontowana droga posiada w planie sytuacyjnym cztery odcinki proste połączone łukami o promieniach:

- R1=25 mb,

- R2=62 mb,

- R3=150 mb,

- R4=22 mb,

Powierzchnia jezdni 3264,00 m2.

Powierzchnia poboczy 1149,00 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 384,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 4 cm – warstwa wiążąca z mieszaki mineralno bitumicznej,

- 75 kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.3. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,